南京邮电大学

毕 业 设 计（论 文）

| 题 目 | 面向网络编码的有限域基础运算库设计与实现 |
| --- | --- |
| 专 业 | 网络工程 |
| 学生姓名 | 姚毓昆 |
| 班级学号 | B16090318 |
| 指导教师 | 殷俊 |
| 指导单位 | 南京邮电大学物联网学院 |

日期： 2020年1月1日  至  2020年6月12日

毕业设计（论文）原创性声明

本人郑重声明：所提交的毕业设计（论文），是本人在导师指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已注明引用的内容外，本毕业设计（论文）不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本研究做出过重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明并表示了谢意。

论文作者签名：

日期： 2019 年 6 月 12 日

摘  要

在现代通信网络中，网络编码技术扮演着至关重要的角色，而现有线性网络编码领域的关键操作均基于GF(2n)型有限域，所以本论文的研究目标是如何实现有限域GF(2n)上的高效运算，研究主体是能够用于网络编解码操作的有限域运算库。

本文首先介绍了网络编码技术以及有限域内的基础运算，并根据网络编码过程中有限域运算的特点，设计和改进了有限域运算的基础算法，核心是设计优化的乘法和除法算法。依据算法的设计，实现了两种、四个功能相同但时间空间效率不同的运算库。然后，使用上述多个有限域运算库进行了算法的时间效率测试，以及实验模拟了网络通信中的编解码操作，包括随机线性网络编解码实验和稀疏网络编解码实验。在随机线性网络编解码实验中，使用了不同大小的随机线性编码矩阵测试了编解码不同大小数据块的效率；在稀疏网络编解码实验中，着重测试了二稀疏度下各个算法的编解码效率。最终结合不同网络编码方案下各运算库的性能表现，分析了各个运算库的优劣势，为多种网络通信场景下有限域运算库的使用提供了建议。

关键词：网络编码；有限域运算；运算库

ABSTRACT

In modern communication networks, network coding technology plays a vital role, and the key operations in the field of linear network coding are based on GF(2n) finite field, so the research target of this paper is how to realize the efficient operation in the finite field GF(2n), and the body of research is the finite field operation library which can be used for network coding and decoding operation.

This paper introduces the network coding technology and the basic operation in the finite field, and according to the characteristics of the operation in the process of network coding, designs and improves the basic algorithm of the operation in the finite field, the core of which is to design and optimize the multiplication and division algorithm. According to the design of the algorithm, I use C language to achieve the operation function. According to its using algorithm, concrete can be divided into two, four same function but different efficiency of algorithm library. Then, the time efficiency of the algorithms is tested by using the above several libraries. And the encoding and decoding in network communication is simulated by experiments, including random linear network coding experiment and sparse network coding experiment. In the experiment of random linear network coding and decoding, different random linear coding matrices are used to test the efficiency of coding and decoding data blocks of different sizes. In the sparse network codec experiment, the efficiency of each algorithm under the two sparsity is tested emphatically. Finally, combined with the performance of each operation library under different network coding schemes, the advantages and disadvantages of each operation library are analyzed, and suggestions for the use of finite field operation library in different network communication scenarios are provided.

Keywords：Network coding；Finite field operation；Function library

目  录

第一章 绪论	1

1.1研究背景及意义	1

1.2国内外研究现状	1

1.3研究内容	2

1.4论文组织结构	2

第二章 相关背景介绍	3

2.1网络编码基础	3

2.1.1随机线性网络编码	3

2.1.2稀疏网络编码	4

2.2有限域基础	4

2.3本章小结	7

第三章 有限域基础运算库设计	8

3.1系统设计概述	8

3.2算术运算方法设计	8

3.2.1乘法运算方法与优化算法	9

3.2.2除法运算方法与优化算法	12

3.2.3指数运算方法	14

3.3二维查表方法设计	14

3.4算法复杂度分析	14

3.4.1时间复杂度	15

3.4.2空间复杂度	15

3.5本章小结	15

第四章 面向网络编码的有限域运算库的实现	16

4.1概述	16

4.2算术运算型运算库	16

4.2.1关键函数构建(gf_algebra.h)	16

4.2.2定义函数(gf_algebra.c)	17

4.3二维查表型运算库	21

4.3.1关键函数构建(gf_lookuptable.h)	21

4.3.2定义函数(gf_lookuptable.c)	22

4.4本章小结	23

第五章 实验分析	25

5.1算法函数效率测试	25

5.1.1乘法运算效率测试	25

5.1.2除法运算效率测试	27

5.2随机线性网络编解码效率测试	28

5.2.1编码效率测试	28

5.2.2解码效率测试	31

5.3稀疏网络编解码效率测试	32

5.3.1稀疏编码效率测试	32

5.3.2二稀疏编码效率测试	32

5.3.3二稀疏解码效率测试	33

5.4本章小结	34

结束语	36

致  谢	37

参考文献	38

第一章 绪论

1.1研究背景及意义

在传统的网络通信中，网络的中间节点（除了信源节点和信宿节点以外的节点）只负责中继数据，也就是存储转发，而不会对数据进行额外操作。比如常见的交换机和路由器在通信过程中只负责数据包的存储和转发，并不会对数据进行其他处理。长期以来，研究人员普遍认为：在中间节点的数据操作不会提升网络的整体性能[1]。但是在2000年，Ahlswede等人提出的网络编码理论中，这种观点被改变了[2]。目前网络编码的主要思想是在网络的中间节点上进行再编码操作，对所要传输的数据进行处理，从而提升网络的整体性能，例如提高网络吞吐量、降低能量消耗等。

本论文所研究的有限域运算库是应用在网络通信的编解码过程中的，通过使用优化的有限域基础运算算法，可以提高网络通信的时间效率。

1.2国内外研究现状

目前，网络编码技术已经引起国内外学者的广泛关注，国外一些著名的实验室和院校皆对网络编码技术展开了研究，如微软研究院、麻省理工学院和普林斯顿大学等[3]。同时，国内一些重要的科研院校也对网络编码展开了研究，如香港理工大学、中国科学院软件研究所、中国科技大学、清华大学等机构均成立了相应的网络编码研究组织[4]。

关于网络编码的研究主要侧重在：网络传输性能方面，如何应用网络编码技术提高网络的吞吐量及网络能量利用率；以及在网络安全方面，如何应用网络编码技术提高网络数据传输的可靠性和安全性[3]。

其中，网络传输性能方面的研究多集中在网络数据的组播传输中编码策略的研究[5]。而在数据传输的可靠性方面，研究多集中在数据的重传策略上[6]，特别是针对无线网络环境中的数据重传机制的研究[7]，包括基于IEEE 802.11协议中的数据单播和多播传输的伪广播机制和P2P环境下的编码数据重传机制的研究[8]。同时，在网络编解码的安全研究上，多涉及到网络编码对传统网络安全机制产生的影响研究，如被编码数据的检测和编码数据传输的签名等。

国内香港中文大学和西安电子科技大学等方面的学者对网络编码的研究做出了重要的贡献，主要表现在：

网络编码思想的提出。网络编码的思想是由杨伟豪和张珍在1999年首次提出，由Ahlswede等人进一步发展和扩充。

将网络编码应用于网络通信中检测和纠正错误的研究。杨伟豪和蔡宁在经典纠错码的基础上引入了网络纠错码的概念[9]，通过引入空间域的冗余，代替时间域的冗余，从而纠正网络通信中的错误；以及提出了网络纠错码的解码原则：包括接收结点处的解码矩阵和错误空间、接收结点处的消息空间、网络纠错码的最小距离等。

1.3研究内容

有限域GF(2n)在网络编码中扮演着至关重要的角色，现有线性网络编码领域的关键技术如随机线性网络编码、稀疏网络编码等研究均基于该型有限域，所以本论文的研究主要是针对GF(2n)上的网络编解码操作。

本论文的研究内容是通过推导有限域基础运算算法，进而设计和改进基础算法，其核心是设计优化的乘法和除法算法。在算法设计完成之后，用C语言代码将运算函数实现出来，并根据使用的算法不同，形成多个功能相同、效率不同的运算库。最终编写完成的多个运算库，均包含了初始化有限域、有限域基础运算、空间清理等多个功能函数，目标是能够直接用于网络通信的编解码操作中，实现GF(2n)有限域上的高效运算，并能够根据实际通信场景、网络设备情况选择合适的有限域运算库。

1.4论文组织结构

第一章是绪论。主要介绍了研究背景以及该研究的意义，讲述了网络编码技术对于当代网络通信的必要性，以及国内外对网络编码技术的研究现状，阐述了本文的主要研究内容。最后，对于本文的结构进行了梳理。

第二章是相关技术的介绍。主要介绍了随机线性网络编码技术和稀疏网络编码技术，以及有限域上的编解码运算。

第三章是面向网络编码的有限域运算库的理论设计部分。详细分析了有限域上的加法、减法、乘法、除法运算，并着重对乘法和除法算法进行了优化设计。最后提出了二维查表法的设计。

第四章是面向网络编码的有限域运算库的实现部分。共实现了包含算术运算型运算库以及二维查表型运算库在内的两类、四个运算库。

第五章是实验和分析。通过应用上一章设计的四个有限域运算库，模拟网络通信中的编解码运算并分析其时间、空间效率。

第二章 相关背景介绍

2.1网络编码基础

网络编码研究的问题是：对于单个源节点，当网络中有多个目的节点时，源节点能否同时为这些目的节点提供最大流的传输速度，以经典的蝴蝶模型为例。

如图2.1(a)所示，消息的源节点为S，目的节点为E和F，源节点S到每个目的节点，均可以找到两条互不相交的路径。例如，对于目的节点E而言，S-A-E和S-B-C-D-E就是两条互不相交的路径。该模型上假设每个链路上的容量都为单位容量，因此，源节点S到目的节点E或F的最大流量为2，而节点C有两个输入链路A-C和B-C，却只有一个输出链路C-D。当S同时向E和F传输数据时，C-D链路就成了此网络中的瓶颈，使得节点E和F无法同时达到网络的最大流。

这一问题在引入了网络编码之后得到解决，如图2.1(b)所示，在中间节点C对数据流a和b进行异或运算处理后，将计算的结果代替原数据向前传输，节点E在收到数据a和a+b之后，使两者相减，即可恢复出数据b。同理，节点F也能恢复出数据a，最终让节点E和F都能够同时以2的速率接收数据。

图2.0.1 蝴蝶网络模型

网络编码方案可以分为线性网络编码和非线性网络编码。由于线性网络编码有着更好的代数结构，并且已有较好的编码方案[10]。因此，本论文所研究的网络通信场景均使用线性网络编码。

2.1.1随机线性网络编码

文献[11]提出了随机网络编码方法(Radom Network Coding，RNC)，其与确定性网络编码方法[12]相比，该方法能够以分布式的方式运行，即不需要获知整个网络的拓扑信息。

线性网络编码中的RNC即随机线性网络编码(Radom Liner Network Coding，RLNC)，其在数据传输过程中，采用随机策略获取编码系数，中间节点在编码时从有限域中生成随机编码矩阵对输入的数据进行编码，然后将编码过后的数据发送出去。RLNC的数学模型[3]如下：

设网络的最大理论传输容量为h，信源节点S发出的数据流为X=[X1，X2，X3…Xn]，则信源S与每个信宿之间均能建立h条不相交的路径。Y=[Y1，Y2，Y3…Yh]表示各路径的最后一条链路上传输的数据流的集合，[mi1，mi2，mi3…mih]是随机编码矩阵，则该链路传输的数据流可以表示为：

(2-1)

编码的过程可以表示为：

(2-2)

解码是编码的逆过程，假设随机编码矩阵[mi1，mi2，mi3…mih]可逆且将其逆矩阵用N表示，则解码的过程可以表示为：

(2-3)

研究表明[13]，只要有限域的尺寸足够大，便能保证接收节点以很高的概率解码出原数据。例如，当有限域为GF(28)时，目的节点成功解码的概率为99.6%。

2.1.2稀疏网络编码

“稀疏性”定义为：只有很少的几个非零元素或者几个远大于零的元素。所以，稀疏网络编码(Sparse Network Coding，简称SNC)使用的是稀疏化的随机编码矩阵，即[mi1，mi2，mi3…mih]中的绝大部分元素皆为零。除此之外，它的编解码模式与RLNC相同，如式(2-2)和式(2-3)。

稀疏分布有较低的熵值，可以减少Yi之间的相关性[14]，在语音信号处理、自然图像特征提取等方面有着重要的实用价值。

2.2有限域基础

有限域，也称伽罗华域(Galois Field)，是仅含有限个元素的域，它是伽罗华于18世纪30年代研究代数方程根式求解问题时引出的。

在抽象代数中，域是一种可进行加、减、乘和除运算的代数结构，是数域以及四则运算的推广。域是一个可以在其上进行加法、减法、乘法和除法运算而结果不会超出域的集合，如有理数集合、实数集合、复数集合都是域[15]。

如果域F只包含有限个元素，则称其为有限域，其中元素的个数称为有限域的阶，每个有限域的阶必为素数的幂，即有限域的阶可表示为pn(p必须是素数、n是正整数)，该有限域记为GF(pⁿ) [16]。由于目前广泛使用的主流计算机的寄存器字长都是2的倍数，所以GF(2n)是使用最为广泛的有限域。

有限域的性质如下：

⑴封闭性：对于任意元素a、b∈GF(p)，有：

(2-4)

⑵结合律：对于任意元素a、b、c∈GF(p)，有：

(2-5)

⑶分配律：对于任意元素a、b、c∈GF(p)，有：

(2-6)

⑷交换律：对于任意元素a、b∈GF(p)，有：

(2-7)

⑸有加法单位元0和乘法单位元e，使任意元素a∈GF(p)都有：

(2-8)

⑹对于任意元素a∈GF(p)，都有加法负元(-a)和乘法逆元a-1，使得：

(2-9)

相较于实数域运算，有限域上的运算具有封闭性，并能够回避开销大的浮点运算，因此网络编码操作基本都是基于有限域的。编码的本质是对数据进行加、减、乘、除运算，有限域运算的一个重要特点是运算的封闭性，即计算的结果一定还是有限域中的某个元素。例如，在有限域GF(7)上进行3+5运算，在实数域上应当等于8，而在有限域上并不等于8，因为8并不是该有限域上的元素；3/5在实数域上应当是个小数，而在这里结果仍然是有限域中的某个整数，即式(2-4)所表达的有限域的性质(1)。下面介绍如何在素数有限域和二进制有限域上进行网络编码的运算。

⑴素数有限域

设p为素数，由整数组成的{0，1，2，…，p-1}是一个p阶的有限域，用GF(p)表示，称p为GF(p)的模。对于任何整数a，𝑚𝑜𝑑 p表示由a除以p得到的唯一整数余数r，0≤r≤p-1：此操作称为模p。

例如有限域GF(19)，其元素是{0，1，2，…，18}，下面是GF(19)中的基本运算示例：

①加法：5+17=22 𝑚𝑜𝑑 19=3；

②减法：5-17=-12 𝑚𝑜𝑑 19=7；

③乘法：5×17=85 𝑚𝑜𝑑 19=9；

④求逆：5-1=4，因为(5×4) 𝑚𝑜𝑑 19=1。

⑵二进制有限域

有限域GF(2n)有2n个不同的元素，记为0、1、2、…、2n-1，这些元素可以由某个元素的乘积生成，该元素称为该有限域的生成元g[17]，即域中的任意元素a，都存在一个k，使得a=gk[18]。

在有限域GF(2n)上，可以通过涉及有限域的基元𝑥的多项式对应于有限域的元素，更具体地说：首先0到2n-1之间的每个整数都可以用n位的二进制表示，然后使用二进制表示中的位作为多项式中的系数，其中最低有效位是常数项，最终可以得到一个多元多项式，其阶数最多为n-1，这个多元多项式就可以对应到有限域中的元素[19]。

用一句话概括就是：多项式系数的n元组对应于0到2n -1之间有限域元素m的二进制表示，即：

(2-10)

上式为有限域GF(p)的多项式环[20]，记为GF[p]。假设k次首一多项式f(x)∈GF(p)，若满足f(x)|𝑥e-1的最小正整数e为pn-1，则称f(x)为k次本原多项式[21]。

例如有限域GF(24)的元素可以表示为16个二次多项式，指数至多为3：

有限域GF(2n)上的加法和减法采用异或来实现，乘法操作的步骤是先用两个元素对应的多项式相乘，乘积的结果再模上本原多项式，所得结果即为两者再有限域GF(2n)上运算的结果。下面是GF(24)中的一些算术运算示例，使用的本原多项式f(x)为𝑥4 +𝑥 +1。

①加法：(𝑥3 + 𝑥2 +1)+( 𝑥2 +𝑥 +1) = 𝑥3 +𝑥；

②减法：(𝑥3 + 𝑥2 +1)−( 𝑥2 +𝑥 +1) = 𝑥3 +𝑥；

③乘法：(𝑥3 + 𝑥2 +1)·(𝑥2 +𝑥 +1) = (𝑥5 +𝑥 +1) 𝑚𝑜𝑑 (𝑥4 +𝑥 +1) =𝑥2 +1；

④求逆：(𝑥3 +𝑥2 +1)-1 = 𝑥2，因为(𝑥3 + 𝑥2 +1)·𝑥2 𝑚𝑜𝑑 (𝑥4+𝑥 +1) = 1。

2.3本章小结

本章对本论文的研究主体涉及到的相关技术做了详细介绍，结合经典模型阐述了网络编码的基础理论，紧接着分析了两类线性网络编码方案，分别是随机线性网络编码和稀疏网络编码。最后介绍了什么是有限域、有限域的性质、有限域与网络编码的关系，以及编码和解码过程中需要进行的有限域运算做了阐述和示例。

下一章我将深入分析和推导有限域基础运算的算法，并在此基础上进行算法改进。

第三章 有限域基础运算库设计

3.1系统设计概述

有限域GF(2n)在网络编码中扮演着至关重要的角色，现有线性网络编码领域的关键技术如随机线性网络编码、稀疏网络编码等研究均基于该型有限域，所以本论文所设计的基础运算库一个关键目标是实现GF(2n)有限域上的高效运算。

因为本运算库是用于网络编码中的数据编、解码操作，所以首先应该具有能够对其中的有限域元素进行编解码运算的基本四则运算：加法运算、减法运算、乘法运算、除法运算。

本运算库设计了两种编解码思路：一种是算术运算法(Arithmetic method)，当需要进行两个数据间的运算时，调用相关运算函数，得出运算结果；另一种是二维查表法，这是一种完全的预计算型，额外建立二维的乘法表和除法表，根据两个原始数据查询二维表，返回结果值。在第二种方法中，该系统除了满足上述需求，还需要额外建立两个二维数组，占用空间较大。

在此基础上，为了保证运算库的执行，还需要设计能够初始化某一GF(2n)有限域的方法，如设置有限域的本原多项式、求加法负元运算、求乘法逆元运算、指数运算等。此外，相对应的，我们还需要释放空间、清理内存的反向初始化函数结束有限域的运算。

下面我将依次给出这两种思路下的有限域编码库设计。

3.2算术运算方法设计

算术运算方法的思路是通过设计在GF(2n)上最常用的基本四则运算：加法运算、减法运算、乘法运算、除法运算，在进行两个算子间的运算时直接调用这些运算函数。为了保证运算库的执行，还需要设计加法负元运算、求乘法逆元运算、指数运算等方法。

由于有限域中除了0的每个元素都可以用生成元α的幂来表示，设x=αi，y=αj，x、y∈GF(2n)，则i是x相对于α的离散对数，j是y相对于α的离散对数。然后，可以定义指数函数expf来表示具有幂次值的元素。例如，x表示为：

(3-1)

类似地，离散对数函数logf可以定义为：

(3-2)

因此，我们可以基于生成元α计算expf和logf函数的所有可能值，并分别将它们存储在指数表和对数表中，指数运算和离散对数运算只是此后的表查找，例如x=expf[i]，i=logf[x]。

并且，对于GF(2n)域上的加法、减法以及求加法负元运算。由于在GF(2n)类型的有限域上，元素x和y之间的加法运算和减法运算都可以直接通过异或来实现，因此直接设计为x^y，那么x的加法负元其实就是x本身。下面我着重进行乘法和除法运算方法的设计。

3.2.1乘法运算方法与优化算法

基于之前的定义，x和y的乘法函数mul(x,y)可以表示为：

(3-3)

考虑到i+j的结果会超出指数表的大小，所以我们需要额外的操作减小它。从生成元的性质来看，α2^n-1=1。设Q=2n，则αQ-1=1。因此，我们得出：

(3-4)

其中，%表示模运算操作，Q大小又等于有限域元素的个数。通过之前定义的指数函数和离散对数函数，然后我们可以导出乘法函数为：

(3-5)

由于指数运算和离散对数运算可以直接进行表查找，因此乘法运算的过程包括3个查表、1个加法和1个模运算。考虑到元素可以是0，那么完整的乘法函数如下：

procedure mul(x, y)

{

if(x==0||y==0)

return 0;

return expf[(logf[x]+logf[y])%(Q-1)];

}

上述是根据基本的数学公式推导出的乘法函数设计，我在此称之为基本乘法方法，并在本节的其余部分对其进行改进。

⑴改进方法1：用更高效的操作取代模运算

在基本乘法方法中，其包含了一个if语句判断元素是否为零，还包括了3个查表、1个加法和1个模运算操作。从计算机的处理角度上看，模运算所需的时间远远超过查表和加法所需的时间，因此，我的第一个改进思路是用更高效的操作取代模运算操作。

在GF(2n)的有限域上，关于对数相加后的模运算：(i+j)%(Q-1)，可以将其替换为：

(3-6)

那么完整的算法过程是：

procedure mul(x, y)

{

if(x==0||y==0) return 0;

return expf[(logf[x]+logf[y])&(Q-1)+(logf[x]+logf[y])>>n];

}

这种方法使用一个二进制和，一个右移和一个加法运算来代替原来的模运算。

⑵改进方法2：消除模运算和if条件分支

第二个改进思路是用更大的表空间来直接消除模运算和if语句的判断操作：扩大原来的指数表，使任意两个元素x和y的对数相加后直接查指数表就可以得到值。

首先，对于非零的x和y，他们的对数i和j的值在[0,Q-1]范围内，所以i+j在[0,2Q-2]范围内。

那么，关于对数相加后的模运算，可以表示为：

(3-7)

结合上一节提到的公式(3-4)，我们可以得到：

(3-8)

上式中，(i+j)∈[0,2Q-2]，考虑的是i+j超过指数表大小的情况。

所以我们就得到了扩展的指数表expf[i]中的元素:

(3-9)

这样，指数表的下标i的取值范围便从[0,Q-1]扩大为[0,2Q-2]，使用扩大后的指数表可以直接查询元素x和y的对数相加后的下标对应的元素，无需进行模运算。

经过改进，我们消除了基本乘法算法中的模运算操作，代价是将原来的指数表扩大为原来的二倍，完整的乘法函数为：

procedure mul(x, y)

{

if(x==0||y==0)

return 0;

return expf[(logf[x]+logf[y])];

}

在这次改进后的乘法方法中，其包含了一个if语句判断元素是否为零，还包括了3个查表和1个加法运算操作。

上面方法中的if…then条件分支对乘法过程的吞吐量是有影响的，因为在很多情况下，算子x和y都是非零的，那么采用if条件分支判断的过程基本都是多余的，所以我们应该设计出一个更好的算法，在保证能够处理大小为零的算子的情况下，尽可能地消除if条件分支。顺着上一小节中扩充指数表的思路，最终我实现了这一目标。

经过之前的改进后，上述指数表的i∈[0,2Q-2]，这些都是在x≠0的情况下，但现在我们把x=0考虑进指数表，那么x=αi=expf[i]=0对应的i大小应该是多少呢。

在这里，我将i设为2Q大小，α2Q=0，即expf[2Q]=0。此后i∈[0,2Q]，相应地，logf[0]= 2Q，这样我们就实现了元素0在对数表中的映射。

上述的思路，用一句话来说就是：将0保存进指数表内，并用对数表中的2Q与之对应。

那么现在i=logf[x]∈[0, 2Q]，考虑到乘法运算中x与y的指数i和j的相加操作，以及除法运算中的i-j+Q-1操作(将在3.2.2节进行阐释)，最终的i=logf[x]∈[0, 4Q]。

所以只要(i+j)> 2Q，便可以认为x或y至少有一个为零，那么乘法运算的结果便为零，即：

(3-10)

总结一下，我们最终的指数表和对数表分别定义为：

(3-11)

(3-12)

经过这次的改进，我们又消除了if条件分支，代价是将原来的指数表扩大为原来的四倍，对数表增加了logf[0]=2Q这一个值。

通过本节对基本乘法方法的改进，我们最终是通过适当地增加两个一维表的大小，消除了模运算和if语句，那么最终的乘法函数只包含3个查表和1个加法运算操作。

经方法2优化后的最终乘法算法如下：

Algorithm 1: The process of multiplication algorithm

Input: Operator X in finite field, Operator Y in finite field; Output: The Result Z of Operator X multiplied by Operator Y ;

1 Query the Logarithmic Table Logf with X as the index to get its logarithm I and Query the Logarithmic Table Logf with Y as the index to get its logarithm J ; 2 I add J to get result K ; 3 Query the Exponential Table Expf with K as the index to get the result Z ; 4 Return Z .

3.2.2除法运算方法与优化算法

首先，我们依然按照之前的假设进行除法算法推理， x和y的除法函数div(x,y)可以表示为：

(3-13)

但是，如果i<j，那么i-j的运算结果会小于零，就无法在指数表中查询，所以我们需要再进行一步加法操作，使指数大于零。从生成元的性质来看，α2^n-1=1。设Q=2n，则αQ-1=1。因此，我们得出：

(3-14)

那么，除法函数进一步表示为：

(3-15)

又考虑到i-j+Q的结果会超出指数表的大小，所以我们需要额外的操作减小它，这一步同最初的乘法运算中的模运算操作，那么我们得出乘法函数的表示为：

(3-16)

其中，%表示模运算操作，Q大小又等于有限域元素的个数。然后，我们可以导出除法函数为：

(3-17)

由于指数运算和离散对数运算可以直接进行表查找，因此除法运算的过程包括3个查表、1个加法和1个模运算。考虑到元素可以是0，那么完整的除法函数如下：

procedure  div(x, y)

{

if(x==0||y==0)

return 0;

return expf[(logf[x]-logf[y]+(Q-1))%(Q-1)];

}

注意，在除法计算中，y不能为0，这应该在调用函数之前得到保证。

那么求x的乘法逆元，其实就是调用div(1,x)求得的结果。

到这一步，我们就推理出了同3.2.1节相似的原始基本除法函数，其采用的是未扩展的指数表。

⑴改进方法1：用更高效的操作取代模运算

同3.2.1节(1)的思路，使用一个二进制和，一个右移和一个加法运算来代替原来的模运算，那么除法函数为：

procedure div(x, y)

{

if(x==0||y==0) return 0;

return expf[(logf[x]-logf[y]+(Q-1))&(Q-1)+

(logf[x]-logf[y]+(Q-1))>>n];

}

⑵改进方法2：消除模运算和if条件分支

同3.2.1节(2)的思路，当使用能够满足直接返回i-j+Q位置的扩展指数表时，就无需进行模运算操作。消除模运算优化后的除法函数为：

procedure  div(x, y)

{

if(x==0||y==0)

return 0;

return expf[(logf[x]-logf[y]+(Q-1))];

}

接着，当使用二次扩展的指数表时，只要(i-j+Q-1)> 2Q，便可以认为x或y至少有一个为零，那么除法运算的结果便为零，无需进行if语句的判断。

经方法2优化后的最终除法算法如下：

Algorithm 2: The process of division algorithm

Input: Operator X in finite field, Operator Y in finite field; Output: The Result Z of Operator X divided by Operator Y ;

1 Query the Logarithmic Table Logf with X as the index to get its logarithm I and Query the Logarithmic Table Logf with Y as the index to get its logarithm J ; 2 I minus J and add The Number Of Non-zero Elements In A Finite Field Q to get result K ; 3 Query the Exponential Table Expf with K as the index to get the result Z ; 4 Return Z .

可以看到，最终的除法函数同样只包含3个查表和1个加法运算操作。经改进的乘法和除法函数很大程度上提高了运算效率。

3.2.3指数运算方法

按照之前的假设进行指数运算算法推理，x的指数运算函数exp(x,n)可以表示为：

(3-18)

考虑到的结果会超出指数表的大小，所以我们需要额外的操作减小它，同样的，此处仍然是模运算操作，那么我们得出指数运算函数的表示为：

(3-19)

同样的，%表示模运算操作，Q大小又等于有限域元素的个数。然后，我们可以得出指数运算函数为：

(3-20)

在这里，即使我们扩展了指数表，在n为大值时仍然无法直接查询，由于n的大小不受限制，导致的大小无法判断，所以我们无法根据它来一直扩大指数表，就算可以，也将会占用大量的内存。所以在这里我不对其进行修改，式(3-20)为本编码库的指数运算方法。

3.3二维查表方法设计

二维查表方法的思路是设计两个二维表：乘法结果表和除法结果表，通过循环调用乘法或除法函数来生成表中的值，其下标分别为元素x和元素y，对应表内的值便为乘法结果或除法结果。

例如，在有限域GF(28)上，遍历GF(28)上的所有元素，循环调用216次乘法函数，生成256×256大小的乘法结果二维数组；循环调用216次除法函数，生成256×256大小的除法结果二维数组。

当想要得到GF(28)上任意两个元素的相乘或相除结果，只需要查询对应二维表即可。例如，计算255×5的结果，查询乘法结果二维数组，下标为255和5，得到相乘之后的结果；计算5÷255的结果，查询除法结果二维数组，下标为5和255，得到相除之后的结果。

使用二位查表法进行乘或除运算时，二维查询乘法表或除法表返回结果。

3.4算法复杂度分析

本节对有限域编解码运算时调用的算法复杂度进行了分析，包括：算术运算法中乘法和除法的基本方法、改进方法1和改进方法2，以及二维查表法。

3.4.1时间复杂度

算术运算法的乘法基本方法：包含一次加法运算、一次模运算、三次查表操作，所查表皆为顺序表，所以它的时间复杂度为O(1)。

算术运算法的乘法改进方法1：包含两次加法运算、一次二进制和、一次右移、三次查表操作，所查表皆为顺序表，所以它的时间复杂度为O(1)。

算术运算法的乘法改进方法2：包含一次加法运算、三次查表操作，所查表皆为顺序表，所以它的时间复杂度为O(1)。

算术运算法的除法基本方法：包含一次减法运算、一次加法运算、一次模运算、三次查表操作，所查表皆为顺序表，所以它的时间复杂度为O(1)。

算术运算法的除法改进方法1：包含两次减法运算、两次加法运算、一次二进制和、一次右移、三次查表操作，所查表皆为顺序表，所以它的时间复杂度为O(1)。

算术运算法的除法改进方法2：包含一次减法运算、一次加法运算、三次查表操作，所查表皆为顺序表，所以它的时间复杂度为O(1)。

二维查表法：包含一次查询二维表操作，所查二维表为顺序表，所以它的时间复杂度为O(1)。

3.4.2空间复杂度

本小节是在有限域GF(n)中讨论各算法的空间复杂度。

算术运算法的乘法和除法的基本方法、改进方法1，都是建立两个一维数组进行元素的存储，其长度均为n，所以它们的时间复杂度为O(n)。

算术运算法的乘法和除法的改进方法2，同样是建立两个一维数组进行元素的存储，但其长度分别为4n和n+1，所以它们的时间复杂度为O(n)。

二维查表法则建立两个二维数组进行元素的存储，其大小均为n2，所以它的时间复杂度为O(n2)。

3.5本章小结

本章介绍了我对该有限域运算库的设计，设计了各类运算函数，主要阐述了乘法和除法的运算逻辑，对函数进行了推导，在此基础上进行了优化设计，分别产生了乘除运算的改进方法1和改进方法2；同时还保留了一个完全预计算的方法，建立二维的乘法和除法表，运算时直接进行二维查表。最后对包含基本算法在内的四种算法的复杂度进行了分析。

下一章我将根据本章的设计进行实际的代码实现。

第四章 面向网络编码的有限域运算库的实现

4.1概述

本章实现了两类、四个有限域运算库。

第一类是算术运算型运算库，根据其使用的不同乘、除运算方法，具体实现为三个运算库，它们均包含两个文件：一个是用于声明函数的gf_algebra.h，另一个是用于定义函数的gf_algebra.c。在gf_algebra.c中，完成有限域的初始化操作，构建域内元素对应的指数和对数一维表。在头文件gf_algebra.h中，函数的调用通过宏定义来实现，加、减运算替代为异或，乘、除、逆元运算为调用相关函数。

第二类是二维查表型运算库，具体实现为一个运算库，它同样包含两个文件，一个是用于声明函数的gf_lookuptable.h，另一个是用于定义函数的gf_lookuptable.c。在gf_lookuptable.c中，完成有限域的初始化操作，通过构建域内元素对应的指数和对数一维表，进而构建二维乘法表和除法表。在头文件gf_lookuptable.h中，函数的调用通过宏定义来实现，加、减运算替代为异或，乘、除、逆元运算替换为二维查表。

本运算库的优势是代码基于优化后的乘法及除法算法，运算效率高；其另一优势是基于纯C语言，可以集成进入各类开发环境，实现跨平台支持。

4.2算术运算型运算库

4.2.1关键函数构建(gf_algebra.h)

首先，进行关键函数的构建，其由文件gf_algebra.h来完成，它主要进行了函数的声明，以及通过宏定义#define实现函数的调用，gf_algebra.h的概括图如图4.1所示。

图4.1  gf_algebra.h文件结构图

从该结构图可以看到，gf_algebra.h首先是进行了对函数的声明，包括：有限域的初始化函数gf_init(m,prim)，反向初始化函数gf_uninit()，指数运算函数gf_exp(a,n)，以及打印输出域内元素的函数gf_print()。

然后，使用#define定义并调用了各个函数，包括：指数函数gf_alpha(n)替代为查询指数一维表table_alpha[n]，对数函数gf_index(n)替代为查询对数一维表table_index[n]。

接下来，加法gf_add(a,b)和减法gf_sub(a,b)运算直接通过异或来实现，乘法和除法运算分别调用乘法函数gfmul(a,b)和除法函数gf_mul(a,b)。

最后，加法负元gf_neg(a)直接替换为其本身，乘法逆元gf_inv(a)替换为调用除法函数，只要将分子置为1即可，即gifdiv(1,a)。

4.2.2定义函数(gf_algebra.c)

然后，进行函数功能的定义和实现，由文件gf_algebra.c来完成，它主要进行了函数的定义以及各类算法的具体实现，其概括图如图4.2所示。

图4.2  gf_algebra.c文件结构图

从该结构图可以看到，gf_algebra.c主要包含了本原多项式数组prim_poly[]，有限域的初始化函数gf_init(m,prim)，反向初始化函数gf_uninit()，打印输出域内元素的函数gf_print()，以及运算函数：乘法gfmul(a,b)、除法gfdiv(a,b)和指数运算gf_exp(a,n)。

下面我将依次介绍这些函数的功能及实现方法。

⑴预设本原多项式

本运算库定义了一个数组prim_poly[13]，用以保存GF(21)到GF(212)对应的本原多项式，分别为：0x00000001，0x00000007，0x0000000b，0x00000013，0x00000025，0x00000043，0x00000089，0x00000187，0x00000211，0x00000409，0x00000805，0x00001053。

本原多项式主要用来构造有限域，同一个大小的有限域可以有多个不同的本原多项式。在本运算库中，通过数组prim_poly[13]预先设置12个默认的本原多项式，例如初始化GF(256)这个有限域时，默认使用0x187表示的本原多项式，其对应的二进制形式为110000111，每一位上的1或0分别对应了多项式中的系数，那么其真实的多项式就是𝑥8+𝑥7+𝑥2+𝑥+1。

在后续的初始化有限域的过程中，通过判断输入的参数prim，如果为0则默认使用预设的本原多项式，直接返回prim_poly[m]的数值，便可以得到2m对应的本原多项式。

⑵有限域的初始化

本运算库使用gf_init(m,prim)函数来进行有限域的初始化，函数的流程图如图4.3所示。

图4.3 有限域初始化函数流程图(1)

下面我将结合图4.3说明如何进行有限域的初始化。

首先，gf_init(m,prim)函数会判断输入m的大小（此处m便是GF(2m)中的m），由于该运算库设定为进行GF(21)到GF(212)的相关运算，所以当m大于12时，退出本函数。

接着我们要确定有限域的大小gFieldSize，通过移位操作1<<m赋值给gFieldSize，例如：m等于8时，gFieldSize=1<<8=256。

然后判断输入的prim值，如果为零，说明使用默认的预设本原多项式，从prim_poly[]数组中取值赋给prim；如果不为零，就使用输入的prim本身作为本原多项式的值。

接下来设置指数表和对数表的大小，并为其分配空间，然后采用向左移位、使用本原多项式取余的方式建立好所有的域内元素。

⑶算法函数

gf_algebra.c中的算法函数主要包括：乘法运算函数gfmul(a,b)、除法运算函数gfdiv(a,b)和幂运算函数gf_exp(a,n)。

按3.2.1的设计，可以得到三种乘法运算函数的代码：

GFType gfmul(GFType a, GFType b)

{

if (0==a || 0==b)

return 0;

return  table_alpha[(table_index[a]+table_index[b])%

(gFieldSize-1)];

}

GFType gfmul(GFType a, GFType b)

{

if (0==a || 0==b)

return 0;

return  table_alpha[(table_index[a]+table_index[b])&

(gFieldSize-1)+(table_index[a]+table_index[b])>>n];

}

GFType  gfmul(GFType  a, GFType  b)

{

return table_alpha[(table_index[a]+table_index[b])];

}

上述三组乘法代码分别对应3.2.1中的原始方法、改进方法1和改进方法2。

按3.2.2的设计，可以得到三种除法运算函数的代码：

GFType gfmul(GFType a, GFType b)

{

if (0==a || 0==b)

return 0;

return  table_alpha[(table_index[a]-table_index[b]+ (gFieldSize-1))%(gFieldSize-1)];

}

GFType gfdiv(GFType a, GFType b)

{

if (0==a || 0==b)

return 0;

return table_alpha[(table_index[a]-table_index[b]+

(gFieldSize-1))&(gFieldSize-1)+

(table_index[a]-table_index[b]+(gFieldSize-1))>>n];

}

GFType  gfdiv(GFType  a, GFType  b)

{

return table_alpha[(table_index[a]-table_index[b]+

(gFieldSize-1))];

}

上述三组除法代码分别对应3.2.2中的原始方法、改进方法1和改进方法2。

按3.2.3的设计，可以得到幂运算函数的代码：

GFType  gf_exp(GFType  a, GFType  n)

{

return table_alpha[(table_index[a]*n)%(gFieldSize-1)];

}

可以看到，在算法函数这个部分，共有包括乘除算法的原始方法、改进方法1和改进方法2在内的三种算法函数，所以最终实现的算术运算型有限域运算库共有三个，他们的不同点在于占用的存储空间不同，使用的乘除运算函数不同，分别为原始方法、改进方法1和改进方法2。

4.3二维查表型运算库

4.3.1关键函数构建(gf_lookuptable.h)

与4.2节的步骤一样，我们首先进行关键函数的构建，其由文件gf_algebra.h来完成，它主要进行了函数的声明，以及通过宏定义#define实现函数的调用，gf_lookuptable.h的概括图如图4.4所示。

图4.4  gf_lookuptable.h文件结构图

从该结构图可以看到，gf_lookuptable.h的结构和gf_algebra.c基本相同，唯一不同的地方是乘法gf_mul(a,b)和除法gf_div(a,b)运算分别替代为查询乘法表table_mul[a][b]和除法表table_div[a][b]，这两张表中存放的是已经计算出的有限域内任意两个元素的乘法或除法结果，例如table_mul[a][b]，就是元素a乘以元素b的结果。这也直接反应了该类型编码库二维查表的特点。

4.3.2定义函数(gf_lookuptable.c)

gf_lookuptable.c的总体结构和gf_algebra.c一致（详见图2），包括使用的运算函数也是一样的，唯一不同的地方在于gf_init(m,prim)函数，其函数流程如图4.5所示。

图4.5 有限域初始化函数流程图(2)

可以看到，gf_lookuptable.c中的有限域初始化函数在生成指数表和对数表之后，额外增加了生成乘法表和除法表的过程，增加的代码如下：

for (i=0; i<gFieldSize; i++)

for (j=0; j<gFieldSize; j++)

{

table_mul[i][j]=gfmul(i,j);

table_div[i][j]=gfdiv(i,j);

}

通过循环调用乘法和除法函数，生成二维的乘法和除法结果数组，最终将乘、除、逆元运算替换为二维查表。

4.4本章小结

本章按照前一章节对有限域运算库的两种设计，实现了算术运算型和二维查表型两大类有限域编码库：

算术运算型运算库在编解码运算时，调用相关运算函数得出结果。根据使用的乘除运算方法不同（原始方法、改进方法1、改进方法2），实现的算术运算型运算库共有三个。

二维查表型运算库与其不同点在于额外建立了二维乘法和除法结果表，在乘法、除法和求逆元运算时，二维查询乘法表或除法表返回结果。

下一章我将根据本章实现的两大类、共四个运算库，进行编解码的应用和实验分析。

第五章 实验分析

5.1算法函数效率测试

本节在运行Linux的8GB内存的2.20GHz的计算机上，对有限域GF(28)上乘法和除法运算的原始方法（Original method）、改进方法1（Algebra method 1）、改进方法2（Algebra method 2）以及二维查表法（Lookuptable）进行了效率测试。

本实验所使用的计算机设备如图5.1(a)所示，有限域运算库的运行界面如图5.1(b)所示。

图5.1  实验设备及运行界面

5.1.1乘法运算效率测试

在GF(28)上，分别使用四种乘法运算方法218次、219次……223次，得到的时间效率图如图5.2所示。

图5.2 乘法运算效率实验结果

针对原乘法方法的改进方法1、改进方法2以及二维查表法，它们相对于原乘法方法的效率提升率，即运算时间的减少程度，如图5.3所示。

图5.3  改进的乘法算法时间减少程度

从图5.2和图5.3中我们可以直观地看到，改进的乘法方法均在不同程度上提升了乘法运算的效率。

5.1.2除法运算效率测试

在GF(28)上，分别使用四种除法运算方法218次、219次……223次，得到的时间效率图如图5.4所示。

图5.4  除法运算效率实验结果

针对原除法方法的改进方法1、改进方法2以及二维查表法，它们相对于原乘法方法的效率提升率，即运算时间的减少程度，如图5.5所示。

图5.5  改进的除法算法时间减少程度

从图5.4和图5.5中我们可以直观地看到，改进的除法方法均在不同程度上提升了除法运算的效率，实验结果和上一小节的乘法运算相似。

综合5.1.1和5.1.2节的实验结果，可以得到以下结论：

改进方法1在基本方法的基础上没有占用其他的存储空间，只是通过用更高效的操作替换模运算，从结果上来看，它对乘法（除法）运算效率的提升也是最小的，在5%左右。使用64位编译器，在GF(2n)上，基本方法和改进方法1的空间占用为指数表和对数表的大小之和，为(2n+2n)×4字节。

改进方法2在基本方法的基础上，扩大指数表为原来的4倍，对数表增加一个值，近似为额外占用了3倍的存储空间，但是它对乘法（除法）运算效率的提升在20%左右，胜过改进方法1。所以我们可以认为改进方法2通过适当地增加对空间的占用，提升了运算效率。使用64位编译器，在GF(2n)上，改进方法2的空间占用为指数表和对数表的大小之和，为(2n+2+(2n+1))×4字节。

最后是二维查表法，它不同于改进方法1和改进方法2需要进行算术运算，而是直接查询二维表得出结果，所以它对乘法（除法）运算效率的提升是最大的，稳定在90%附近，但是它对空间的占用也是最大的。使用64位编译器，在GF(2n)上，二维查表法的空间占用为指数表、对数表、乘法结果表和除法结果表的大小之和，为(2n+2n+4n+4n)×4字节。

5.2随机线性网络编解码效率测试

本节在同样的设备上进行使用四种运算方法的有限域运算库的随机线性网络编解码能力测试，使用10×10和20×20大小的随机编码矩阵，测试编码和解码不同大小数据块的时间效率。

5.2.1编码效率测试

首先，分别在10×10和20×20大小的随机编码矩阵下进行编码数据块X的一行(X1)的过程，变量为待编码数据块X的每一行(X1)的大小，统计的时间为生成编码结果矩阵Y的一行(Y1)的时间。结果如图5.6和图5.7所示。

图5.6  10×10随机编码矩阵下编码一行数据的时间

图5.7  20×20随机编码矩阵下编码一行数据的时间

可以看到，当使用20×20大小的随机编码矩阵进行随机线性网络编码时，其编码一行数据块的时间要大于10×10大小的随机编码矩阵，在编码时要根据待编码数据块大小选择适当的随机编码矩阵。

然后，分别在10×10和20×20大小的随机编码矩阵下进行编码整个数据块X的过程，在矩阵相乘时，调用多次有限域乘法函数和加法函数。变量为待编码数据块X的每一行(X1)的大小，统计的时间为生成编码结果矩阵Y的时间，即随机线性网络编码时间。结果如图5.8和图5.9所示。

图5.8  10×10随机编码矩阵下编码整个数据块的时间

图5.9  20×20随机编码矩阵下编码整个数据块的时间

结合这两部分编码实验，可以看出，随着数据块的增大，改进方法1、2和二维查表法对于编码效率的提升也更为明显，这几种方法的时间效率比较结果也和5.1节的算法时间效率结果相符。

5.2.2解码效率测试

在解码效率的测试中，使用20×20大小的随机编码矩阵，求其逆矩阵，之后进行解码数据块X的过程，变量为数据块X的每一行(X1)的大小，统计的时间为将编码结果矩阵还原为数据块X的时间，即随机线性网络解码时间。结果如图5.10所示。

图5.10  20×20随机编码矩阵下的解码时间

上述实验中，求随机编码矩阵的逆矩阵的过程，使用的是矩阵初等变换方法，整体的解码时间包含了矩阵求逆时间以及逆矩阵与编码结果矩阵相乘的时间。使用更高效的矩阵求逆算法会提升整体解码效率，本论文的研究重点在于有限域运算方法和函数，所以对这类算法未做过多研究。

可以看出，虽然解码包含了矩阵求逆过程，但是随着数据块的增大，改进方法1、2和二维查表法对于编码的效率仍然有着部分提升，其中二维查表法最为显著，该结果和5.2.1节得出的结果相符。

编码和解码的实验结果直观地表明：使用随机线性网络编解码时，当设备的存储空间充裕时，完全可以用二维查表型运算库，通过占用存储空间的增加来换取极为高效的编码效率；当存储空间较小时，可以选择使用改进方法2的运算库，小幅度增加占用存储空间的大小，提升编码效率；最后，如果追求最小化对存储空间的占用，可以选择使用改进方法1的运算库，与基本运算方法比较，也有着一定的效率提升。

5.3稀疏网络编解码效率测试

本节在同样的设备上进行使用四种运算方法的有限域运算库的稀疏网络编解码能力测试，使用10×10大小的稀疏编码矩阵，测试编码和解码数据块的时间效率。

5.3.1稀疏编码效率测试

使用10×10大小的稀疏编码矩阵编码10×10M大小的数据块，通过改变矩阵的稀疏度，测试不同方法下的编码时间。结果如图5.11所示。

图5.11  不同稀疏度下的编码时间

可以看到，随着稀疏度的增大，编码时间随之线性增长；同时，改进的算法也都对基本算法有着不同程度的时间效率提升。

5.3.2二稀疏编码效率测试

本节进行稀疏度为二的稀疏编码效率测试。

首先，在10×10大小的二稀疏度编码矩阵下进行编码数据块X的过程，变量为待编码数据块X的每一行(X1)的大小，统计的时间为生成编码结果矩阵Y的时间。结果如图5.12所示。

图5.12  10×10二稀疏度编码矩阵下的编码时间

从结果来看：首先，稀疏网络编码的整体编码效率是要远高于随机线性网络编码的，这和其稀疏的特征相符；其次，结果再次证明了，在稀疏网络编码中，改进的方法对基本方法同样有着不同程度的时间效率提升

由于上面的实验过程使用稀疏网络编码，且稀疏度为2，绝大部分数据都设置为零，只有少量数据参与了有限域乘法和加法运算，所以二维查表法在这里没有占据绝对的优势。

5.3.3二稀疏解码效率测试

在解码效率的测试中，同样使用10×10大小的稀疏编码矩阵，求其逆矩阵，之后进行解码数据块X的过程，变量为数据块X的每一行(X1)的大小，统计的时间为将编码结果矩阵还原为数据块X的时间，即稀疏网络解码时间。结果如图5.13所示。

图5.13  10×10二稀疏度编码矩阵下的解码时间

上述实验中，求稀疏网络编码矩阵的逆矩阵的过程，使用的同样是矩阵初等变换方法，整体的解码时间包含了矩阵求逆时间以及逆矩阵与编码结果矩阵相乘的时间。

可以看出，虽然解码包含了矩阵求逆过程，但是随着数据块的增大，改进方法1、2和二维查表法对于编码的效率仍然有着部分提升，该结果和5.3.1节得出的结果相符。

结合上述编码和解码实验我们可以得出结论：当采用稀疏网络编解码时，如果不以时间效率为首要指标，则可以采用改进方法2，占用空间较少且时间效率较高；若时间效率仍为最重要指标，则依旧采用二维查表法。

5.4本章小结

本章是对前文有限域运算库设计以及实现的实验验证部分。

在本章，我在有限域GF(28)上，依次进行了乘法和除法运算的原始方法、改进方法1、改进方法2以及二维查表法的函数效率测试；进行了四个运算库的随机线性网络编解码能力测试；以及四个运算库的稀疏网络编解码能力测试。

在函数效率测试中，得出了改进的乘法（除法）方法对基本乘法（除法）方法均有时间效率上的提升：改进方法1为5%左右，改进方法2为20%左右，二维查表法为90%左右。三种方法对存储空间的占用也是依次增加的。

在随机线性网络编码能力的测试中，二维查表法的时间效率优势得到了扩大，但是在稀疏网络编解码能力测试中，其不占据绝对的时间优势。

在实际网络通信的应用中，我们可以根据网络编码的类型和网络通信中的设备情况选择使用哪种有限域运算库。

结束语

本次毕业设计我推导了有限域基础运算算法，提出了两个改进算法以及二维查表法，并用C语言代码编写了运算函数，根据使用的算法不同，最终实现了两种、四个功能相同但效率不同的有限域运算库，用来实现GF(2n)有限域上的高效运算，并能够根据实际通信场景、网络设备情况选择合适的运算库。

回顾近几个月以来的毕业设计经历，我一开始对有限域和网络编码相关技术是零基础的，从0到1的这个过程是最艰难的，网络编码技术相对较好理解，在查阅相关书籍后就明白了原理；有限域及其运算就较难掌握了，环、域等概念初步学习的时候都较为抽象难懂，在查找了很多的资料以及指导老师的耐心讲解后我终于算是入了门。

掌握了基础知识，接下来我要做的是对有限域基本算法的推导和改进。在这部分工作中，研究过有限域运算的学者们给我提供了莫大帮助，让我可以顺利推导出基本的运算公式。在我提出了改进思路并拥有了算法的设计之后，有限域运算库的代码实现可以说是水到渠成了。

研究的最后部分是实验分析，这部分实验的思路归功于我的指导老师，感谢老师为没有实际做过网络编码实验的我提供了测试思路。在老师对于随机线性网络编解码和稀疏网络编解码实验原理的讲解下，我理清了实验步骤，最终得以完成测试。

毕业设计整合了我大学四年的阅历和所学到的技能，这个脚踏实地、以实验检验真理的过程是从学习到学术的跨越。对于即将走上工作岗位的我来说，可能不会再有这样的学术经历，但我确实从中受益匪浅，并且我相信这次毕业设计是我告别大学生涯、迈向未来的关键一步。

致  谢

首先，关于本次毕业设计我最应当感谢的是我的指导老师——殷俊老师。无论是前期的准备工作、知识学习过程，还是中期设计部分的思路点拨，乃至后期的实验指导，殷俊老师始终为我答疑解惑。正是因为有了殷俊老师，第一次做学术的我才不会感到形单影只。有时我会力不从心，有时会举棋不定，但多亏老师的传道授业解惑，最终结果归于圆满。

和殷俊老师的相识，起于大二大三时期的大学生科技创新训练计划(STITP)，在和老师的合作下，我们得到了优秀奖，作为项目负责人的我也发表了《一种面向智能终端自组网的BATMAN-Adv协议优化设计方法》专利。当提到大学老师，对于我来说那无疑是殷俊老师了，所以在这里我首先由衷地感谢殷俊老师。

在大学四年的生涯里，有着无数位为我们上课的辛勤的老师，我也同样要感谢他们，他们在学业上对我有着潜移默化的影响，让我学会了见微思著。

在南京邮电大学，我有幸入读地理与生物信息学院的人文地理与城乡规划专业，也有幸能够转入物联网学院的网络工程专业，更有幸的是我所遇到的两位辅导员——张田力和姚真真老师，她们都是善良美丽的人，包括所有的辅导员在内，她们陪伴了我们2016级学生四年，感激之情难以言表。

在学习生活之外，我要感谢南京邮电大学的学生职业发展协会，在我懵懂的大学初期给我提供了丰富的社团经历，在这段时期，我的心智得到飞速发展，让我从稚嫩走向成熟。

对我来说，在大学里熟识一些真心朋友，就是幸福。我很开心认识了人文地理与城乡规划专业和网络工程专业的朋友们，他们其中有的是我的舍友，有的是我的同学，还有的是我的学弟。他们在我遇到困难的时候，给与我鼓励，又在我取得成绩的时候，给予我肯定。海内存知己，天涯若比邻，友情值得我永远去珍惜。

参考文献

- 王磊.网络编码理论与实践[M].上海:上海交通大学出版社,2017.

- Ahlswede R, et al. Network information flow[J]. IEEE Transactions on information theory, 2000, 46(4): 1204-1216.

- 陶少国,黄佳庆,杨宗凯,乔文博,熊志强.网络编码研究综述[J].小型微型计算机系统,2008(04):583-592.

- 董赞强,沈苏彬.网络编码研究综述[J].南京邮电大学学报(自然科学版) , 2012, 32(03):66-75.

- WU Y, CHOU P A, KUNG S Y.Minimum-energy multicast in mo-bile ad hoc networks using network coding[C]. IEEE InformationTheory Workshop (ITW,07) .2004.

- NGUYEN D, NGUYEN T, BOSE B.Wireless broadcasting usingnetwork coding [R].Oregon State University, 2006

- Wireless broadcas-ting using network coding. NGUYEN D,NGUYEN T,BOSE B. OSU-TR-2006-06 . 2006

- On the mini-mum number of transmissions in single-hop wireless coding net-works. ElRouayheb S Y,Chaudhry M A R,Sprintson A. IEEE Information Theory Workshop . 2007

- YEUNG R W, CAI N.Network error correction, part I:Basicconcepts and upper bounds[J].Communications in Informationand Systems, 2006, 6 (1) :19-36.

- 苏小华. 基于网络编码的文件分发系统研究与实现[D].武汉理工大学,2015.

- Ho T, Medard M, Koetter R, Karger DR, Effros M, Shi J, Leong B.A random linear network coding approach to multicast.IEEETrans.on Information Theory, 2006, 52 (10) :4413-4430.[doi:10.1109/TIT.2006.881746]

- Jaggi S, Sanders P, Chou PA, Effros M, Egner S, Jain K, Tolhuozen LMGM. Polynomial time algorithms for multicast networkcode construction.IEEE Trans.on Information Theory, 2005, 51 (6) :1973-1982 .[doi:10.1109 /TIT. 2005. 847712]

- Chou P A, et al. Practical network coding[C].Proceedings of the annual Allerton conference on communication control and computing. The University; 1998, 2003, 41(1): 40-49.

- 尚丽. 稀疏编码算法及其应用研究[D].中国科学技术大学,2006.

- 李浪，邹袆，郭迎．密码工程学[M].北京:清华大学出版社,2014.12

- 冯克勤. 有限域及其应用[M].大连:大连理工大学出版社,2011.

- 王元，文兰，陈木法．数学大辞典[M].北京:科学出版社,2010.

- 董可静. 有限域生成元的若干性质研究[D];南京航空航天大学,2010.

- Ni Ni Hla, Tun Myat Aung. Implementation of Finite Field Arithmetic Operations for Large Prime and Binary Fields using java BigInteger Class[G]. International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT), Vol. 6 Issue 08, August – 2017:450-452.

- 贺龙斌. 有限域上本原元及本原多项式的研究[D].中国人民解放军信息工程大学,2003.

- 杨福祥. 有限域上本原多项式的研究[D].上海交通大学,2009.